ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТО 14.12.10-241-15618390-2019

КОСТЮМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МУЖСКИЕДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Артикул КОС241

| к ГОСТ 12.4.303-2016 | «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования». |
| --- | --- |

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящее техническое описание распространяется на костюмы мужские для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и «особом» климатических поясах, из хлопкополиэфирных тканей артикул КОС 241, предназначенные в качестве специальной одежды для работающих в различных отраслях промышленности.

Костюм арт. КОС241состоит из куртки и полукомбинезона, изготавливается из ткани хлопкополиэфирной.

Общие требования к одежде специальной данного назначения изложены в:

ГОСТ 12.4.303-2016 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Костюмы мужские для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и «особом» климатических поясах относятся к продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (далее по тексту - Технического Регламента). Класс риска – второй.

- Техническое описание пригодно для применения в целях сертификации.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Готовые костюмы соответствуют требованиям настоящего технического описания, ГОСТ 12.4.303-2016 и образцу - эталону, утвержденному по ГОСТ 15.004.

- Основные параметры и размеры

- Костюм арт. КОС 241состоит из куртки и полукомбинезона (рисунок 1).

- За основу при разработке приняты размерные признаки типовой фигуры человека (мужчины) размера 182;188-104;108.

- Размер костюма соответствует росту и обхвату груди 1 типовой фигуры человека в соответствии с табл. 1, 2

|  | Таблица 1 |
| --- | --- |
| Рост типовой фигуры | Интервал роста человека, см |
| 158; 164 | св. 155,0 до 167,0 включ. свсв |
| 170;176 182; 188 194; 200 | св. 167,0 до 179,0 включ. св. 179,0 до 191,0 включ. св.191,0 до 203,0 включ. |
| Таблица 2 |  |
| Обхват груди типовой фигуры | Интервал обхвата груди человека, см |
| 88; 92 | от 86,0 до 94,0 включ. |
| 96; 100 | св. 94,0 до 102,0 включ. |
| 104; 108 | св. 102,0 до 110,0 вкюч. |
| 112;116 | св. 110,0 до 118,0 включ. |
| 120; 124 128; 132 | св. 118,0 до 126,0 включ. св. 126,0 до 134,0 включ. |

Примечание. Диапазон размеров может быть уменьшен или увеличен по заявке потребителя при сохранении установленных интервалов.

1.2.4.Величины основных измерений готового костюма, допускаемые отклонения соответствуют значениям, указанным в табл. 3 настоящего ТО. Места измерений костюма - по ГОСТ 12.4.303-2016. Метод измерения - по ГОСТ 4103.

| Измерение готовых костюмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| № п/п | Наименование измерения | Рост типовой фигуры | Обхват груди типовой фигуры человека |  |  |  |  |  | Допускаемое отклонение |
|  |  |  | 88;92 | 96;100 | 104;108 | 112;116 | 120;124 | 128;132 |  |
| КУРТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Длина спинки | 158; 164 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ± 1,0 |
|  |  | 170; 176 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |  |
|  |  | 182; 188 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
|  |  | 194;200 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |  |
| 2. | Ширина спинки | 158-200 | 52,6 | 54,6 | 56,6 | 58,6 | 60,6 | 62,6 | ±1,0 |
| 3. | Длина полочки | 158; 164 | 78,3 | 79,3 | 80,3 | 81,3 | 82,3 | 83,3 | ±1,0 |
|  |  | 170; 176 | 82,3 | 83,3 | 84,3 | 85,3 | 86,3 | 87,3 |  |
|  |  | 182; 188 | 86,3 | 87,3 | 88,3 | 89,3 | 90,9 | 91,3 |  |
|  |  | 194;200 | 90,3 | 91,3 | 92,3 | 93,3 | 94,3 | 95,3 |  |
| 4. | Ширина полочки в груди | 158-200 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | ± 1,0 |
| 5. | Ширина куртки на уровне глубины проймы (ширина борта 4,0см) | 158-200 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | ±1,0 |
| 6. | Ширина куртки внизу (ширина борта 4,0см) | 158-200 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | ±1,0 |
| 7. | Длина рукава | 158; 164 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ±1,0 |
|  |  | 170; 176 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |
|  |  | 182; 188 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |  |
|  |  | 194;200 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |
| 8. | Ширина рукава вверху | 158-200 | 27,7 | 29 | 30,3 | 31,6 | 32,9 | 33,2 | ±0,5 |
| 9. | Ширина рукава внизу | 158-200 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | ±0,5 |
| 10. | Длина воротника | 158-200 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ±1,0 |
| ПОЛУКОМБИНЕЗОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Длина по боковому шву | 158; 164 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ±1,0 |
|  |  | 170; 176 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |  |
|  |  | 182; 188 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |
|  |  | 194;200 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |  |
| 2. | Длина по шаговому шву | 158; 164 | 70,2 | 69,2 | 68,2 | 67,2 | 66,2 | 65,2 | ±1,0 |
|  |  | 170; 176 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |  |
|  |  | 182; 188 | 83,8 | 82,8 | 81,8 | 80,8 | 79,8 | 78,8 |  |
|  |  | 194;200 | 90,6 | 89,6 | 88,6 | 87,6 | 86,6 | 85,6 |  |
| 3. | Ширина на уровне среднего шва | 158-200 | 35,8 | 37,6 | 39,4 | 41,2 | 43 | 44,8 | ± 1,0 |
| 4. | Ширина внизу | 158-200 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ± 0,5 |
| 5. | Длина левой половинки пояса (правая длиннее на величину откоска | 158-200 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ±1,0 |

Внешний вид

Рисунок 1

1.3.Описание внешнего вида модели

Костюм состоит из куртки, полукомбинезона.

Куртка с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застежкой на тесьму-молнию, с двойной ветрозащитной планкой, с супатной застежкой на петли и пуговицы, с втачными рукавами и воротником-стойкой, со съемным капюшоном.

Полочки с притачными кокетками из отделочной ткани. На кокетках настрочены светоотражающие полосы шириной 50мм.  На верхней части полочек нагрудные карманы с клапаном, с настрочными боковыми сторонами. В нижней части полочек-накладные карманы с горизонтальным входом с клапаном.

Спинка с притачной кокеткой из отделочной ткани и светоотражающей полосой шириной 50мм.  По линии талии спинки - кулиса, регулируется шнуром, выведенным через петли, с фиксаторами.

Рукава втачные состоят из трех частей, на центральной части внизу рукава световозвращающая полоса шириной 50мм. В рукавах подкладки трикотажные манжеты.

Воротник - стойка, нижний воротник выполнен из флиса.

Капюшон съемный, пристегивающийся по краю горловины на петли и пуговицы. Подбородочная часть капюшона застегивается на контактную ленту. Объем капюшона регулируется по лицевому срезу резинкой-шнуром с фиксаторами, в затылочной части- хлястиком с пряжкой.

На подкладке левой полочки расположен накладной карман, застегивающийся контактную ленту.

Полукомбинезон отрезной по линии талии, с центральной застежкой на тесьму-молнию, на притачной утепляющей подкладке.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и притачной грудкой. Карманы накладные с наклонным входом. Задние половинки с притачной спинкой. По линии талии спинки - кулиса с эластичной тесьмой.

По низу передних и задних половинок настрочена светоотражающая полоса шириной 50мм.

Бретели с помочной резинкой, регулируются по длине и пристегиваются к грудке с помощью трехщелевых застежек (фастексов).

Отделочные строчки выполнены нитками   контрастного светло-серого цвета.

1.4.Требования к материалам и фурнитуре

Одежда специальная изготавливается из сертифицированных материалов (тканей, световозвращающих материалов. Костюмы изготавливают из материалов, указанных в (Таблице 4) и представленных в конфекционной карте (Приложение 1)

Таблица 4

| № п/п | Наименование материала | Нормативная и техническая документация | Назначение материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ткань смесовая "GERDA",190г/м2, хл-50%, пэ-50%, ВО |  | Основная ткань для изготовления костюма |
| 2. | Ткань подкладочная "Тафетта"пэ-100% |  | Подкладка костюма |
|  | Флис |  | Нижний воротник куртки |
| 4. | Синтепон, поверхностная плотность 100г/м2 | ТУ 8390-003087173686-2012 | Утепляющая прокладка |
| 5. | Нитки армированные швейные 45, 21,5 текс х 2 | ГОСТ 6309 | Скрепляющий материал |
| 6. | Манжеты трикотажные | ГОСТ 28544 | Напульсники в подкладку рукавов |
| 7. | Пуговицы пластмассовые диаметром 17,0-20,0 мм | ОСТ 17-699 | Застежка |
| 8. | Застежка-молния пластмассовая | ОСТ 17-891 | Для застежек куртки, полукомбинезона |
| 9. | Люверсы металлические | ТУ-17-15-22-91 | Для вывода шнура на капюшоне |
| 10. 8. | Застежка трехщелевая (фастекс) | ТУ 17-15-22 | Застежка бретелей полукомбинезона |
| 11. | Фиксатор двухдырочный | ТУ 17-15-22 | Для фиксации шнура |
| 12. | Материал Световозвращающий (лента СОП) | ГОСТР 12.4. 281-2014 | Сигнальные элементы |
| 13. | Тесьма эластичная шириной 35,0-40,0 мм | ОСТ 17-284 | Бретели полукомбинезона, кулиса спинки |
| 14. | Шнур 4-5мм | ГОСТ 2297 | В кулису капюшона, талии спинки |

Примечание: пластмассовая фурнитура устойчива к повышенным температурам и химическим реагентам.

1.5.Эстетические требования

- Одежда специальная отвечает эстетическим требованиям.

- Спецодежда изготавливается со светозащитными элементами, выполненными в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.281.

1.6.Требования к изделиям

- Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073.

1.7.Защитные и гигиенические требования.

- Костюмы, предназначенные для защиты от пониженных температур для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах изготавливаются из хлопко полиэфирных тканей.

- Костюмы обеспечивают комфортные условия эксплуатации и микроклимата пододежного пространства, соответствуют ГОСТ 12.4.303-2016, защитным свойствам, не вызывают аллергических реакций.

- Костюмы обеспечивают защиту от пониженных температур при эксплуатации в I- IV и «особом» климатических поясах.

1.8.Основные требования к изготовлению

- Костюм изготавливают в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды».

- Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.

- Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления спецодежды - по ГОСТ 12807.

- Соединение срезов деталей выполняется стачным, настрочным, накладным швами. Открытые срезы обметывают.

- Швы стачивания среднего и шагового срезов брюк, плечевых срезов и срезов втачивания рукавов куртки выполняют двумя строчками на машинах челночного стежка или одной - на машинах цепного стежка.

- Усилительные накладки в области колен брюк настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

- Низ куртки, рукавов и брюк выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной 2,5 см в готовом виде.

- Допуски при изготовлении - по ГОСТ 12.4.303-2016.

- Запасной кусок ткани с пришитыми запасными пуговицами втачиваются в левый боковой шов подкладки куртки на расстоянии 20см.от низа.

- Изготовление костюмом согласно технологической последовательности (Приложение 2).

1.9.Требования к маркировке

1.9.1. Маркировка специальной одежды соответствует требованиям Технического Регламента, национальных стандартов Российской Федерации.

1.9.2.Маркировка, нанесенная на трудноудаляемую этикетку, прикрепляется в куртке в горловину спинки, в брюках в шов притачивания пояса (Приложение 3) и содержит следующую информацию:

- наименование изделия

- номер модели;

- наименование изготовителя, его юридический адрес, товарный знак;

- защитные свойства;

- размер;

- обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты;

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

- сведения о способах ухода;

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

1.9.3. Каждый костюм маркируется картонной этикеткой (Приложение3)

1.10.Упаковка

1.12.1. Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

1.12.2. Для упаковывания изделий применяют пакет из полиэтиленовой пленки индивидуальный (размером 60*90см, 30мкм)

1.12.3. Упакованные изделия одного артикула, размера–роста и цвета складывают в полипропиленовый мешок по пять штук. На мешок крепится упаковочный лист с описанием вложенных изделий. Мешок зашивают машинным способом.

2ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ.

  - Транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 10581-91.

  - Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

  - Изделия транспортируют следующими способами:

- в автофургонах: изделия, упакованные в мешки, ящики;

- в контейнерах: контейнеры должны выстилаться водонепроницаемой бумагой

или другими влагозащитными материалами;

- в вагонах: если изделия не упакованы в ящики, транспортные пакеты на поддонах.

  - Средства индивидуальной защиты по согласованию изготовителя с потребителем допускается транспортировать в контейнерах, выстланных бумагой.

  - Мешки с продукцией должны быть зашиты машинным способом.

  - Костюмы должны храниться в проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

  - Костюмы должны быть защищены от солнечных лучей.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Спецодежду необходимо поставлять потребителю с информацией изготовителя и инструкцией по эксплуатации.

  - Информация по уходу за изделием на мягкой маркировке должна быть выполнена в виде символов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3758(Приложение 4).

- ПРИЕМКА

  - Готовые изделия должны быть приняты соответствующей службой технического контроля предприятия-изготовителя.

  - Правила приемки изделий - соответственно ГОСТ 23948-80 «Изделия швейные. Правила приемки».

  - Приемку изделий по качеству предприятие-изготовитель проводит методом сплошного контроля, допускается основные линейные измерения контролировать методом выборочного контроля.

  - Отбор единиц продукции в выборку при применении выборочного контроля проводят методом случайного отбора по ГОСТ 18321.

  - Приемку изделий производят при нормальном отраженном свете в проветриваемых помещениях.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Костюмы для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и «особом» климатических поясах из хлопкополиэфирных тканей.

  - Костюмы обеспечивают защиту работающих от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) во время всего нормативного срока эксплуатации.

  - Костюмы во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев.

  - Костюмы в процессе эксплуатации не оказывают раздражающего, токсичного действия на организм работающего и сопровождаются

документами, подтверждающими соответствие санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей СИЗ требованиям технического регламента Таможенного союза.

  - Специальная одежда сопровождается эксплуатационной документацией на СИЗ, предусмотренной требованиями технического регламента Таможенного союза.

  - Применяемые для изготовления материалы, и фурнитура имеют документ, подтверждающий санитарно-эпидемиологическую и гигиеническую безопасность, не выделяют в воздушную среду и при контакте с кожей человека токсичные вещества в количествах, превышающих гигиенические нормативы. Ткани и комплектующие не оказывают раздражающего токсического и сенсибилизирующего эффектов и других вредных воздействий на организм человека при непосредственном контакте.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должно выделяться токсичных веществ в окружающую среду.

  - Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии ГОСТ 12.1.005.

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - Контроль качества готовой спецодежды - по ГОСТ 4103.

  - Определение сортности готовых изделий - по ГОСТ 12.4.031.

- ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие готовых изделий требованиям настоящего технического описания при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

  - Год выпуска изделия соответствует году поставки.

  - Гарантийный срок хранения костюмов при соблюдении требований к условиям транспортирования и хранения–5лет.

8.4.Гарантийный срок эксплуатации костюма соответствует сроку, установленному Типовыми Нормами бесплатной выдачи спецодежды. Гарантия распространяется на изделие при соблюдении условий транспортировки, хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению.

Приложение 1

Конфекционная карта

| Конфекционная карта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Костюм мужской утепленный "Чикаго" (размер 104-108. рост. 182-188) |  |  |  |  |
| Арт. КОС 241 (куртка, полукомбинезон) |  |  |  |  |
| Норма расхода |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расход на ед. | Назначение |
|  |  |  | нов |  |
| 1 | Ткань смесовая "GERDA",210г/м2, хл-50%, пэ-50%, ВО (т. синий №1) | м.п. | 4,96 | основная ткань |
| 2 | Ткань смесовая "GERDA",210 г/м2, хл-50%, пэ-50%, ВО (василек №2) | м.п. | 0,24 | отделочная ткань |
| 3 | Ткань подкладочная "Тафетта" (черный) | м.п. | 3,59 | подкладка |
| 4 | Синтепон 100г/м2 | м.п. | 10,88 | полочки, спинка-4сл, рукава-3сл, капюшон. воротник, планки-1сл, брюки-3сл, груда, спинка п/к-2сл |
| 5 | Флис (черный) | м.п. | 0,074 | н/воротник куртки |
| 6 | Нитки 210ЛШ (суровый)1000м | боб. | 0,0008 | зашив мешка на 5 костюмов |
| 7 | Нитки 45 ЛЛ (т.синий) | боб. | 0,18 | основные строчки деталей верха, петли |
| 8 | Нитки 45 ЛЛ (2500 м.) (св.серый) | боб. | 0,08 | отделочные строчки, настрачивание СОП |
| 9 | Нитки 45 ЛЛ (2500 м.) (черный) | боб. | 0,12 | стежка, сборка подкладки, пришивание пуговиц |
| 10 | Молния тип 8трактор разъемн, 2замка, МОРОЗОСТОЙКАЯ, (80,85,85,90см) черный | шт. | 1 | центр.застежка куртки |
| 11 | Молния тип 5 трактор неразъемн, 2замка, Х-образная,50,55,60,65см (черный) | шт. | 1 | центр.застежка п/к |
| 12 | Резинка помочная PENTA LAB 40мм, (черный) | шт. | 0,32 | бретели п/к -0,16 м (4 PL) *2 |
| 13 | Резинка ткацкая 40 мм (черный) | м.п. | 0,4 | талия спинки п/к |
| 14 | Лента СОП 50 мм | шт. | 3,25 | кокетки пол, сп, рукава, низ брюк |
| 15 | Фастекс 40мм (черный) | шт. | 2 | застежка бретелей п/к |
| 16 | Пряжка двухщелевая пластм. 30мм внутр.d (черный) | шт. | 1 | хлястик капюшона |
| 17 | Фиксатор двухдырочный (черный) | шт. | 4 | талии куртки, капюшона |
| 18 | Манжет трикотажный (черный) | пар. | 2 | подкладка рукавов |
| 19 | Шнур п/э 4мм, (черный) | м.п. | 1,4 | кулиса капюшона-0,6м. кулиса талии-0,8м |
| 20 | Лента "контакт" шир. 25 мм (черный) | м.п. | 0,04 | внутренний карман куртки (4см), |
| 21 | Лента "контакт" шир. 50 мм (черный) | м.п. | 0,08 | капюшон (8см*1) |
| 22 | Пуговица PENTA LAB d-20 мм ,(черный) | шт. | 7 | супатная застежка-6, зап-1 |
| 23 | Пуговица d 17мм, (черный) | шт. | 6 | пристегив. капюшона (5шт.), запасная (1шт.) |
| 24 | Жаккард PENTA LAB (30*12мм, черно/желтый) | шт. | 1 | ниж. бок. край лев. нагрудн. кармана |
| 25 | Этикетка размерная КОС241 PENTA LAB | шт. | 2 | контрольная лента |
| 26 | Биркодержатель | шт. | 1 | крепление маркировки |
| 27 | Этикетка картонная КОС241 PENTA LAB | шт. | 1 | контрольная лента |
| 28 | Пакет п/э индивидуальный (зима 60*90 см) | шт. | 1 | упаковка |
| 29 | Мешок полипропиленовый упаковочный 80х120. (белый) | шт. | 0,2 | упаковка на 5 шт. |
| 30 | Скотч упаковочный | шт. | 0,004 | упаковка инд. пакета10см*2 |
| 31 | Этикетка клеевая PENTA LAB | шт. | 1 | на картонную этикетку |

Расход материала и фурнитуры по размерам на костюм мужской утепленный "Чикаго"

артикул КОС 241 ( куртка, п/к)

| п/п | Наименование | Длина, ширина | Назначение | Ед. изм. | Величина нарезки/намелки (м) * количество (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рост | Обхват груди |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| 1 | Нитки 210 ЛШ (1000м.п.) | 1000м | зашив мешка на 5 костюмов | боб. | " | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 2 | Нитки 45 ЛЛ (т.синий) | 2500м | основные строчки | боб. | " | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Нитки 45 ЛЛ (2500 м.) (св.серый) | 2500м | отделочные строчки,настрачивание СОП | боб. | " | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Нитки 45 ЛЛ (2500 м.) (черный) | 2500м | стежка, сборка подкладки, пришивание пуговиц | боб. | " | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5 | Молния тип 8трактор разъемн, 2замка, МОРОЗОСТОЙКАЯ, (80,85,85,90см) черный | 80см | центр.застежка куртки | шт. | 158-164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 |  | 85см |  | шт. | 170-176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 |  | 85см |  | шт. | 182-188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |  | 90см |  | шт. | 194-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Молния тип 5 трактор неразъемн, 2замка, Х-образная,50,55,60,65см (черный) | 50см | центр.застежка п/к | шт. | 158-164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |  | 55см |  | шт. | 170-176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 |  | 60см |  | шт. | 182-188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 |  | 65см |  | шт. | 194-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Резинка помочная, (черный) | 40мм | бретели п/к | шт. | 158-200 | 0,15*2 | 0,15*2 | 0,15*2 | 0,15*2 | 0,15*2 | 0,15*2 | 0,15*2 | 0,15*2 |
| 14 | Резинка ткацкая (черный) | 40 мм | талия спинки п/к | м.п. | " | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 |
| 15 | Лента СОП | 50мм | всего | м.п. | " | 2,93 | 3,04 | 3,15 | 3,25 | 3,36 | 3,47 | 3,57 | 3,68 |
|  |  |  | в т.ч.кокетки полочек | м.п. | " | 0,488 | 0,512 | 0,536 | 0,56 | 0,584 | 0,608 | 0,632 | 0,656 |
|  |  |  | в т.ч.кокетка спинки | м.п. | " | 0,556 | 0,576 | 0,596 | 0,616 | 0,636 | 0,656 | 0,676 | 0,696 |
|  |  |  | в т.ч.планка борта | м.п. | " | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  |  | в т.ч.рукава | м.п. | " | 0,516 | 0,524 | 0,532 | 0,54 | 0,548 | 0,556 | 0,564 | 0,572 |
|  |  |  | в т.ч.перед. пол. | м.п. | " | 0,562 | 0,588 | 0,614 | 0,64 | 0,666 | 0,692 | 0,718 | 0,744 |
|  |  |  | в т.ч.задн. пол. | м.п. | " | 0,616 | 0,644 | 0,672 | 0,7 | 0,728 | 0,756 | 0,784 | 0,812 |
| 36 | Фастекс (черный) | 40мм | застежка бретелей п/к | шт. | " | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Рамка-пряжка пластм. внутр.d 30мм (черный) | 30мм | хлястик капюшона | шт. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Фиксатор двухдырочный (черный) | 25мм | талии куртки,капюшона | шт. | " | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 39 | Манжет трикотажный (черный) | 11*8см | подкладка рукавов | пар. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Шнур (ченый) | 4-5мм | всего | м.п. | " | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,4 | 1,44 | 1,48 | 1,52 | 1,56 |
|  |  |  | в т.ч.кулиса капюшона | м.п. | " | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | в т.ч.кулиса талии спинки куртки | м.п. | " | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,96 |
| 45 | Лента "контакт" (черный) | 25мм | внутренний карман куртки | м.п. | " | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 46 | Лента "контакт" шир. 50 мм (черный) | 50мм | капюшон (8см*1) | м.п. | " | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 47 | Пуговица d 20мм,(черный) в т.ч. 1зап. | 20мм | супатная застежка-6, зап-1 | шт. | " | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 48 | Пуговица d 17мм, (черный) | 17мм | пристегив.капюшона (5шт.), запасная (1шт.) | шт. | " | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 49 | Жаккард PENTA LAB (30*12мм, черно/желтый) | 30*12мм | ниж.бок.край лев.нагрудн. кармана | шт. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Этикетка размерная КОС241 PENTA LAB | 40*65мм | в горловину куртки, лев. бок.подкладки п/к | шт. | " | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 51 | Биркодержатель | 50мм | крепление маркировки | шт. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Этикетка картонная КОС241 PENTA LAB | 60*90мм | контрольная лента | шт. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Пакет п/э индивидуальный (зима 60*90 см) | 60*90см | упаковка | шт. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Мешок полипропиленовый упаковочный 80х120. (белый) | 80*120см | упаковка на5шт. | шт. | " | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 55 | Скотч упаковочный | 50м | упаковка инд. пакета10см*2 | шт. | " | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 56 | Этикетка клеевая КОС241 PENTA LAB |  | на картонную этикетку | шт. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Нарезка фурнитуры по размерам на костюм мужской утепленный "Чикаго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| артикул КОС 241 (куртка, п/к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента контактная (черный) 25мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина нарезки |  | Жесткая | Мягкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 см | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента контактная (черный) 50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина нарезки |  | Жесткая | Мягкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 см | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резинка помочная (черный) 40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16см | шт | 2 | Резать по 4 фрагмента РL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резинка ткацкая (черный) 40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по размеру -талия спинки п/к | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шнур (черный) 4-5мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60см | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по размеру- кулиса талии куртки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Технологическая последовательность изготовления костюма                                                             артикул КОС241

| № | Вид операции | Наименование операции | Вид работ | Разряд работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Куртка |  |  |
| 1 |  | Воротник |  |  |
|  | 1 | Застрочить вешалку | м | 3 |
|  | 2 | Настрочить н/воротник (флис) на синтепон | см | 3 |
|  | 3 | Пришить пуговицы d17мм в по разметке на верхний воротник 6шт. (в т.ч. на запасной отрезок ткани) | см | 3 |
| 2 |  | Капюшон |  |  |
|  | 1 | Застрочить держатель рамки -пряжки с боковых сторон на 0,1 см | м | 3 |
|  | 2 | Застрочить хлястик капюшона с трех сторон на 0,1см | м | 3 |
|  | 3 | Обогнуть держателем перекладину рамки, настрочить концы держателя на центральную часть капюшона в два приема | м | 3 |
|  | 4 | Настрочить хлястик на центральную часть в два приема | м | 3 |
|  | 5 | Вдеть хлястик в рамку | р | 2 |
|  | 6 | Выметать вертикальную петлю под кулису на боковую часть по разметке | см | 3 |
|  | 7 | Настрочить жесткую контактную ленту (5х8см) Х на правую боковую часть | м | 3 |
|  | 8 | Стачать детали капюшона, закрепляя держатели подкладки | м | 3 |
|  | 9 | Настрочить шов на центральную часть двойной отделочной строчкой | см | 3 |
|  | 10 | Закрепить шнур держателем по центру лицевого выреза, продеть концы в петли, надеть фиксаторы, закрепить концы по срезу | м | з |
|  | 11 | Настрочить боковую часть подкладки на синтепон (1слой) | см | 3 |
|  | 12 | Настрочить центральную часть подкладки на синтепон (1слой) | см | 3 |
|  | 13 | Настрочить обтачку лицевого выреза на синтепон (1слой) | см | 3 |
|  | 14 | Стачать обтачку | м |  |
|  | 15 | Настрочить (мягкую) контактную ленту (5х8см) Х на левую обтачку | м | 3 |
|  | 16 | Стачать детали подкладки капюшона, притачать обтачку | м | 3 |
|  | 17 | Обтачать капюшон подкладкой, оставляя отверстие по срезу горловины для выворачивания, скрепить подкладку с верхом держателями | м | 3 |
|  | 18 | Подрезать уголки, вывернуть на лицевую сторону | р | 2 |
|  | 19 | Отстрочить кулису по лицевому вырезу шир.2,5см | м | 4 |
|  | 20 | Отстрочить по краю двойной строчкой, застрачивая срезы отверстия | см | 4 |
|  | 21 | Выметать петли параллельно нижнему краю (5шт) | см | 3 |
| 3 |  | Ветрозащитная планка полочки |  |  |
|  | 1 | Выметать петли на планке супатной застежки (4шт.) по разметке | см | 3 |
|  | 2 | Настрочить планку супатной застежки на левую планку борта по верхнему краю и между петлями | м | 3 |
|  | 3 | Обтачать концы планки с утеплителем (1-слой), вывернуть | м | 3 |
|  | 4 | Отстрочить по краю двойной строчкой | см | 3 |
|  | 5 | Скрепить по срезу, осноровить | см | 3 |
| 4 |  | Клапаны нагрудных карманов |  |  |
|  | 1 | Обтачать концы клапана | м | 3 |
|  | 2 | Вывернуть, выправить углы | р | 2 |
|  | 3 | Отстрочить нижний край клапана двойной строчкой | с/м | 3 |
| 5 |  | Карманы полочек нагрудные |  |  |
|  | 1 | Застрочить верхний припуск карманов | м | 3 |
| 6 |  | Нижний накладной карман с клапаном-складкой |  |  |
|  | 1 | Обтачать верхний край накладного кармана подкладкой | м | 3 |
|  | 2 | Отстрочить шов обтачивания на 0,5 | м | 3 |
|  | 3 | Застрочить клапан-складку по перегибу двойной строчкой, вкладывая синтепон 1слой | см | 3 |
|  | 4 | Скрепить по срезу, осноровить | см | 3 |
|  | 5 | Настрочить накладной карман и клапан-складку на нижнюю часть полочки | м | 3 |
| 7 |  | Полочки |  |  |
|  | 1 | Настрочить нагрудный карман, вставляя жаккардовую этикетку в нижний край боковой стороны левого кармана | см | 4 |
|  | 2 | Настрочить клапан над карманом по боковым краям двойной строчкой | см | 3 |
|  | 3 | Притачать кокетку | м | 3 |
|  | 4 | Настрочить СВ ленту, выпуская кант из кокетки 2 мм | м | 3 |
| 8 |  | Спинка |  |  |
|  | 1 | Притачать кокетку | м | 3 |
|  | 2 | Настрочить СВ ленту, выпуская кант из кокетки 2 мм | м | 3 |
|  | 3 | Настрочить кулису, вкладывая шнур | м | 3 |
| 9 |  | Рукав |  |  |
|  | 1 | Настрочить СВ ленту на центральную часть | м | 3 |
|  | 2 | Стачать части рукава | м | 3 |
|  | 3 | Настрочить швы на переднюю и локтевую часть двойной строчкой | см | 3 |
| 10 |  | Карман подкладки левой полочки |  |  |
|  | 1 | Застрочить верхний припуск кармана | м | 3 |
|  | 2 | Настрочить контактную ленту по контуру и диагонали | м | 3 |
| 11 |  | Подкладка полочки |  |  |
|  | 1 | Настрочить подкладку полочки на синтепон (4слоя: 2- по контуру детали, 2- меньше на 2см по периметру) | см | 3 |
|  | 2 | Выстегать подкладку одной строчкой по центру вдоль детали | м | 3 |
|  | 3 | Настрочить контактную ленту по контуру и диагонали на подкладку под карман | м | 3 |
|  | 4 | Настрочить карман на подкладку левой полочки | м | 3 |
|  | 5 | Притачать подборт, скрепляя слои синтепона | м | 3 |
|  | 6 | Настрочить шов на п/б на 0,1см | м | 3 |
|  | 7 | Настрочить срез п/борта на синтепон | см | 3 |
|  | 8 | Настрочить деталь под петли, совмещая рассечки по талии на боковом срезе | м | 3 |
|  | 9 | Выметать петлю вдоль кулисы (2шт) | см | 3 |
| 12 |  | Подкладка спинки |  |  |
|  | 1 | Настрочить подкладку спинки на синтепон (4слоя: 2- по контуру детали, 2- меньше на 2см по периметру) | см | 3 |
|  | 2 | Выстегать тремя параллельными строчками | м | 3 |
| 13 |  | Подкладка рукава |  |  |
|  | 1 | Настрочить подкладку рукава на синтепон (3слоя: 2- по контуру детали, 1- меньше на 2см по периметру) | см | 3 |
|  | 2 | Выстегать двумя параллельными строчками | м | 3 |
|  | 3 | Настрочить нижнюю часть рукава на синтепон (3слоя: 2- по контуру детали, 1- меньше на 2см по периметру) | см | 3 |
|  | 4 | Стачать боковые срезы нижней части | м | 3 |
| 14 |  | Муфты рукава |  |  |
|  | 1 | Стачать боковые срезы муфты | м | 3 |
|  | 2 | Притачать трикотажный напульсник к муфте в два приема | м | 3 |
|  | 3 | Вывернуть и скрепить срезы муфты между собой | м | 3 |
|  | 4 | Притачать муфту к нижней части подкладки рукава | м | 3 |
| 15 |  | Сборка подкладки |  |  |
|  | 1 | Стачать плечевые швы подкладки | м | 3 |
|  | 2 | Втачать рукава | м | 3 |
|  | 3 | Стачать боковые швы, закрепляя запасной отрезок материала с пришитыми зап. пуговицами в левый шов (20см от нижнего среза) и шов подкладки рукава | м | 3 |
|  | 4 | Притачать нижнюю часть подкладки рукава | м | в |
|  | 5 | Втачать нижний воротник | м | 3 |
| 16 |  | Монтаж куртки |  |  |
|  | 1 | Стачать плечевые швы двойной строчкой | м | 3 |
|  | 2 | Втачать воротник в горловину | м | 3 |
|  | 3 | Притачать планку с синтепоном по борту | м | 3 |
|  | 4 | Притачать планку борта | м | 3 |
|  | 5 | Настрочить шов притачивания на полочку на 0,1см | м | 3 |
|  | 6 | Втачать рукава, вкладывая держатели по плечевому | м | 3 |
|  | 7 | Стачать боковые, вкладывая держатели по пройме | м | 3 |
|  | 8 | Притачать молнию по борту | м | 4 |
|  | 9 | Обтачать борта и воротник подкладкой | м | 4 |
|  | 10 | Скрепить швы горловины | м | 3 |
|  | 11 | Скрепить верх с подкладкой держателями по плечевому и пройме | м | 3 |
|  | 12 | Продеть шнур из кулисы спинки через петли по талии подкладки, надеть фиксаторы, закрепить концы шнура по бок. срезам | м | 3 |
|  | 13 | Вывернуть на лицевую сторону | р | 2 |
|  | 14 | Отстрочить карай борта на 0,5см | м | 4 |
|  | 15 | Застрочить низ куртки шир. 2 см | м | 4 |
|  | 16 | Застрочить низ рукава шир. 2 см | м | 4 |
|  | 17 | Наметить место расположения пуговиц, относительно петель по борту | р | 3 |
|  | 18 | Пришить пуговицы d20 мм 7шт. (в т.ч. на запасной отрезок ткани) | см | 3 |
|  |  | Полукомбинезон |  |  |
| 1 |  | Фастексодержатели |  |  |
|  | 1 | Застрочить держатели фастексов | м | 3 |
|  | 2 | Вложить фастексы, застрочить | м | 3 |
| 2 |  | Бретели |  |  |
|  | 1 | Обработать бретели, вкладывая помочную резинку | м | 3 |
| 3 |  | Ветрозащитный клапан |  |  |
|  | 1 | Обтачать концы клапана с синтепоном | м | 3 |
|  | 2 | Вывернуть на лицевую сторону, выправить углы | р | 2 |
|  | 3 | Отстрочить с трех сторон на 0,5см | м | 3 |
|  | 4 | Скрепить срезы, срезая излишки синтепона | см | 3 |
| 4 |  | Карманы п/п |  |  |
|  | 1 | Притачать обтачку по входу в карман | м | 3 |
|  | 2 | Отстрочить по краю на 0,1-0,15см | м | 3 |
|  | 3 | Застрочить срез обтачки шир. 2см | м | 3 |
| 5 |  | Передние половинки |  |  |
|  | 1 | Настрочить карман | с/м | 3 |
|  | 2 | Поставить закрепки по нижнему краю входа в карман | м | 3 |
|  | 3 | Настрочить наколенники по верхнему краю двойной строчкой | см | 3 |
|  | 4 | Настрочить СВ ленту | м | 3 |
|  | 5 | Притачать грудку | м | 3 |
|  | 6 | Настрочить шов притачивания на грудку на 0,1см | м | 3 |
|  | 7 | Притачать деталь молнии по среднему шву (сгибом к рассечке) | м | 3 |
|  | 8 | Притачать молнию по борту | м | 4 |
|  | 9 | Притачать ветрозащитный клапан к правому борту центральной застежки | м | 3 |
| 6 |  | Задняя половинка |  |  |
|  | 1 | Настрочить СВ ленту | м | 3 |
|  | 2 | Стачать средний шов | м | 3 |
|  | 3 | Настрочить шов на левую половинку на 0,1см | м | 3 |
|  | 4 | Притачать спинку с кулисой к верхнему срезу з/п | м | 3 |
|  | 5 | Настрочить шов притачивания на спинку на 0,1см | м | 3 |
|  | 6 | Настрочить кулису, вкладывая резинку, закрепляя концы | м | 3 |
| 7 |  | Подкладка передних половинок |  |  |
|  | 1 | Настрочить подкладку п/половинки на синтепон (3слоя: 2- по контуру детали, 1- меньше на 2см по периметру) | см | 3 |
|  | 2 | Настрочить подкладку грудки на синтепон (2слоя) | см | 3 |
|  | 3 | Притачать подкладку грудки к п/половинкам | м | 3 |
|  | 4 | Выстегать подкладку п/половинки по центру вдоль детали | м | 3 |
|  | 5 | Стачать средний шов подкладки п/половинок до рассечки | м | 3 |
| 8 |  | Подкладка задних половинок |  |  |
|  | 1 | Настрочить подкладку з/половинки на синтепон (3слоя: 2- по контуру детали, 1- меньше на 2см по периметру к подкладке) | см | 3 |
|  | 2 | Выстегать подкладку з/половинки по центру вдоль детали | м | 3 |
|  | 3 | Стачать средний шов подкладки з/половинок | м | 3 |
|  | 4 | Настрочить подкладку спинки на синтепон (2слоя) | см | 3 |
|  | 5 | Притачать подкладку спинки к верхнему срезу подкладки задних половинок | м | 3 |
| 9 |  | Монтаж п/к |  |  |
|  | 1 | Обтачать подкладкой борта, верхний срез грудки, вставляя держатели фастексов, не доходя до боковых срезов 3-4см | м | 3 |
|  | 2 | Вывернуть, выправить углы | р | 2 |
|  | 3 | Отстрочить шов обтачивания на 0,5см | м | 4 |
|  | 4 | Стачать боковые верха | м | 3 |
|  | 5 | Отстрочить боковые швы верха на 0,1см (по з/половинкам) | м | 3 |
|  | 6 | Стачать шаговые швы верха двумя строчками | м | 3 |
|  | 7 | Стачать боковые швы подкладки, вставляя размерник в левый шов (6см от верхнего среза) | м | 3 |
|  | 8 | Стачать шаговые швы подкладки | м | 3 |
|  | 9 | Обтачать верхний срез и проймы спинки, вкладывая бретели | м | 3 |
|  | 10 | Вывернуть п/комбинезон на лицевую сторону через низ | р | 2 |
|  | 11 | Отстрочить проймы и верхний срез спинки на 0,5см | м | 4 |
|  | 12 | Застрочить низки брюк шир. 2см | м | 3 |

Приложение 3

Маркировка изделия

- Этикетка размерная прикрепленная к изделию соответствующего размера-роста:

- в куртке прикрепляется при втачивании нижнего воротника по центру горловины подкладки спинки;

- в полукомбинезоне крепится в левый боковой шов подкладки на расстоянии 5-6см от верхнего края.

- На картонную этикетку наклеивается клеевая. Картонная этикетка соответствующего размера-роста прикрепляется с помощью биркодержателя к вешалке куртки.

3.Костюм складывается, выправляя картонную этикетку лицевой стороной вверх для про  чтения и упаковывается в пакет п/э индивидуальный PENTA LAB (60*90см).

4.Пять костюмов одного размера/роста вкладываются в мешок упаковочный полипропиленовый (80*120см) , мешок зашивается на мешкозашивочной машине, на мешок крепится упаковочный ярлык.

Приложение 4

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

по уходу за костюмами для защиты от пониженных температур

|  | Ручная или машинная стирка при температуре не выше указанной |
| --- | --- |
|  | Глажение при максимальной температуре подошвы утюга до 110° С |
|  | Не отбеливать хлорсодержащим веществом |
|  | Сухая чистка в тетрахлорэтилене, монофтортрихлорпентане, трифтортрихлорэтане, уайт-спирите. Обычная процедура чистки |
|  | Естественная сушка в подвешенном виде |