Художественно-техническое описание внешнего вида

СП Зима 22.038

Костюм женский утепленный из курточной ткани, состоящий из куртки и брюк.

Куртка

Куртка утепленная прямого силуэта длиной ниже уровня бедер.

Застежка центрально-бортовая на тесьму «молния» и ветрозащитную планку на контактной ленте.

Полочка с прямой коеткой из отделочной ткани, с нагрудным и нижним накладными карманами с клапанами на контактной ленте. На левом нагрудном кармане логотип «03».

Спинка с прямой кокеткой из отделочной ткани. Под кокеткой надпись «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» в одну строчку.

Рукав втачной одношовный длинный. Низ рукава обработан с притачной манжетой с трикотажной тесьмой шириной 3,0 см, закрепленной двумя строчками.

Воротник стойка.

Куртка со съемным двушовным капюшоном на металлических кнопках. Капюшон с кулиской по верхнему срезу для регулировки объема с помощью фиксатора с одним отверстием  и трикотажного шнура, продетого на лицевую сторону через металлические люверсы. На конце шнура пластиковый наконечник. Капюшон застегивается на контактную тесьму.

Куртка с внутренней кулиской на уровне талии для регулировки объема с помощью фиксатора с одним отверстием  и трикотажного шнура, продетого на изнаночную сторону через металлические люверсы у борта. На конце шнура пластиковый наконечник.

Светоотражающая полоса (СОП) шириной 2,5 см расположена  по швам притачивания кокеток

Отделочные строчки (в тон ткани):

- ш.ш. 0,1-0,2см – настрачивание карманов, клапаны, настрачивание СОП, капюшон, планка;

- ш.ш. 0,5см – настрачивание планки, настрачивание клапанов, притачивание средней части капюшона.

- ш.ш. 2,0см – низ куртки.

Куртка на притачной подкладке.

Брюки

Брюки утепленные прямей.

Застежка по типу «гульфик» и «откосок» на тесьму «молния» в среднем шве передних половинок.

Верхний срез обработан притачным поясом с эластичной тесьмой сзади, закрепленной двумя строчками. Пояс застегивается на прорезную обметаннную петлю и пуговицу.

Передние половинки с талиевыми односторонними складками по шву притачивания пояса, с косыми карманами в боковых швах.

Отделочные строчки (в тон основной ткани):

- ш.ш. 0,1-0,2см – передние части пояса, настрачивание СОП;

- ш.ш. 0,5см – входы в карманы;

- ш.ш. 2,0см – низ.

Брюки на притачной подкладке.

Рекомендованные размеры: 40-42/60-62, роста: 158-164/170-176.

Рисунок 1 – Костюм утепленный женский СП ЗИМА 22.038

КОНФЕКЦИОННАЯ КАРТА

| Эскиз модели | Артикул: ____________ Наименование изделия: ________________ ___________ |  |  |  | Рекомендуемые размеры: роста: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образцы ткани (артикул, производитель, состав, цвет) |  |  |  | Нитки | Фурнитура |
|  | Основная | Отделочная | Подкладо-чная | Прокладо-чная |  |  |