Рубашка форменная мужская с центральной бортовой застежкой на 7 петель и пуговиц в цвет основной ткани, две из которых на поясе по обеим сторонам.

Рубашка белого цвета состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов. Полочки с двумя верхними накладными карманами с застроченными по центру складками, имитирующими планку и фигурными клапанами, застегивающимися на галолитовые пуговицы на ножке, диаметром 14 мм.

Спинка с двойной кокеткой, с двумя складками по шву притачивания кокетки.

Воротник  втачной отложной открытый на фасон.

Рукава втачные, двухшовные, длинные с манжетами, застегивающимися на пуговицу. Рукава не имеют излишнюю посадку.

В области плечевых швов – шлевки и петли для крепления погон.

Низ рубашки с цельнокроеным поясом, стянутым в области боковых швов эластичной резинкой в три ряда.

Пуговицы из аминопласта. С двумя отверстиями в цвет ткани рубашки, диаметром 10 миллиметров.

Материал: полиэфирно – вискозная сорочечная ткань.