| 1. Костюм специальный зимний (Тип Б) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2/КТРУ 14.13.22.110 |  |  |  |
| Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование внесение дополнительных |
| Материал верха | Полотно мембранное с водоотталкивающей пропиткой |  |  |
| Цвет | Серо - черный камуфляж с зооморфным орнаментом |  |  |
| Состав слоев материала верха | Первый слой текстильный материал из химических волокон |  |  |
|  | Второй слой – мембрана типа «Active» |  |  |
| Водоупорность материала верха (водного столба) | ≥6000 | Миллиметр (мм) |  |
| Состав костюма | Куртка |  |  |
|  | Брюки |  |  |
| Куртка прямого силуэта на утепленной притачной подкладке, с центральной бортовой застёжкой на молнию, с внутренней ветрозащитной планкой с перегибом на лицо. Подбородочная часть планки из флиса | Да |  |  |
| Перед с притачной кокеткой, с верхними и боковыми прорезными карманами, застегивающимися на молнию | Да |  |  |
| Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами на эластичной ленте и патами (липучками) по низу, для регулировки ширины | Да |  |  |
| На рукавах накладные карманы с клапанами, застегивающимися на текстильные застежки | Да |  |  |
| На кармане левого рукава настрочена вырубленная петельная сторона текстильной застежки размером 70 х 85 мм с закругленными верхними углами, крючковая часть текстильной застежки прилагается в комплекте | Да |  |  |
| На плечевых участках – усилительные накладки | Да |  |  |
| По линии плеча расположены погоны с фальш-погонами, застегивающиеся на текстильную застежку | Да |  |  |
| Капюшон по лицевому вырезу регулируется эластичным шнуром и фиксаторами | Да |  |  |
| По низу куртки – кулиска с эластичным шнуром с фиксаторами в боковых участках | Да |  |  |
| На левой части подкладки куртки расположен карман на молнии | Да |  |  |
| Для крепления шевронов на кокетке правой полочки настрочена петельная часть текстильной застежки размером 100 х 25 мм. Крючковая часть текстильной застежки прилагается в комплекте | Да |  |  |
| Для крепления нагрудного жетона на левой стороне переда установлены 2, 3, 4 люверса | Да |  |  |
| Для крепления регистратора на кокетке левой полочки настрочена шлевка и хлястики с текстильной застежкой | Да |  |  |
| На спинке настрочена текстильная застежка для крепления шевронов размером 300 х 80 мм. Крючковая часть текстильной застежки с нашивкой с надписью “РЫБООХРАНА” прилагается в комплекте | Да |  |  |
| Съемная подстежка пристегивается к куртке на тесьму-молнию по краям бортов и горловине, а также на петли из эластичного шнура по шву притачивания трикотажных манжет. Съемная подстежка выполнена из двухстороннего стеганого полотна | Да |  |  |
| На внутренней левой стороне съемной подстежки настрочен накладной карман с застежкой-молнией, на правой стороне накладной карман на текстильной застежке, карманы из основной ткани | Да |  |  |
| Низ подстежки стянут латексной эластичной лентой. Спереди подстежка застегивается на три кнопки | Да |  |  |
| Брюки на утепленной подкладке с притачным широким поясом, собранным в области боковых швов эластичной лентой. Пояс застегивается на две петли и пуговицы, гульфик с застежкой-молнией | Да |  |  |
| Пояс брюк с пятью узкими и двумя широкими шлевками под ремень | Да |  |  |
| По верхнему краю широких шлевок, расположенных у боковых швов, закреплены рамки для пристегивания бретелей | Да |  |  |
| Передние верхние половинки брюк с прорезными карманами, застегивающимися на молнию | Да |  |  |
| Нижние части передних половинок с усилительными накладками в области колен. Усилительные накладки с четырьмя вытачками | Да |  |  |
| Задние половинки брюк с вытачками | Да |  |  |
| На правой задней половинке расположен прорезной карман на молнии | Да |  |  |
| Бретели брюк застегиваются на текстильную застежку | Да |  |  |
| Низ боковых швов обработаны молнией с пуфтой | Да |  |  |
| Подкладка брюк соединена с одним слоем утеплителя | Да |  |  |
| Поверхностная плотность материала верха на м² | ≥ 130 и ≤ 170 | Грамм (г) |  |
| Количество (объем работы, услуги) / Единица измерения |  |  |  |
| 137 + 12 |  |  |  |

| 2. Костюм ветровлагозащитный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2/КТРУ 14.13.22.120 |  |  |  |
| Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование внесение дополнительных |
| Материал верха | Полотно мембранное с водоотталкивающей пропиткой |  |  |
| Цвет | Серо - черный камуфляж с зооморфным орнаментом |  |  |
| Состав слоев материала верха | Первый слой - текстильный материал их химических волокон типа «Softshell» |  |  |
|  | Второй слой – мембрана типа «Extreme» |  |  |
|  | Третий слой – текстильный материал |  |  |
| Водоупорность материала верха (водного столба) | ≥10000 | Миллиметр (мм) |  |
| Состав костюма | Куртка |  |  |
|  | Брюки |  |  |
| Куртка с капюшоном, прямого покроя с центральной бортовой застежкой на тесьму-молнию, с верхним внутренним ветрозащитным клапаном | Да |  |  |
| Перед с кокеткой, переходящей на спинку, с прорезными верхними и боковыми карманами, застегивающимися на тесьму-молнию | Да |  |  |
| Для крепления нашивок на кокетке c правой стороны настрочена петельная часть текстильной застежки размером 100 х 25 мм, крючковая часть текстильной застежки в комплекте | Да |  |  |
| На центральной части спинки по низу расположены карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию, с внутренней части куртки, закрытые сеткой | Да |  |  |
| Для крепления нагрудного жетона на левом кармане переда, установлены 2,3,4 люверса, с внутренней стороны настрочен дополнительный слой мембранного полотна | Да |  |  |
| Для крепления регистратора на левой кокетке настрочена шлевка и хлястики с текстильной застежкой | Да |  |  |
| На спинке настрочена петельная часть текстильной застежки для крепления нашивки размером 300 х 80 мм. Крючковая часть текстильной застежки с нашивкой с надписью “РЫБООХРАНА” прилагается в комплекте | Да |  |  |
| На рукавах расположены прорезные карманы с застежкой на тесьму-молнию | Да |  |  |
| На левый рукав настрачивается вырубленная петельная сторона текстильной застежки размером 70 х 85 мм с закругленными верхними углами, крючковая часть текстильной застежки прилагается в комплекте | Да |  |  |
| Объем по низу рукавов регулируется участками с эластичной лентой и патами | Да |  |  |
| Объем по низу рукавов регулируется участками с эластичной лентой и патами. В области пройм куртки втачана тесьма-молния, переходящая на деталь рукава, для воздухообмена, закрытая с внутренней стороны сеткой | Да |  |  |
| По линии плеча расположены погоны с фальш-погонами, застегивающиеся на кнопку | Да |  |  |
| Капюшон съемный на тесьму-молнию | Да |  |  |
| Капюшон состоит из трех частей, регулируется по лицевому вырезу с помощью шнура и фиксаторов | Да |  |  |
| На средней части капюшона (в области затылка) расположена кулиса с эластичным шнуром и фиксатором для регулировки объема капюшона | Да |  |  |
| Низ куртки оформлен с удлинением по спинке | Да |  |  |
| По низу куртки кулиса с эластичным шнуром и фиксаторами для регулировки ширины | Да |  |  |
| Брюки с цельнокроеным поясом, застёгивающиеся на две пуговицы, с семью шлевками | Да |  |  |
| Спереди 2 широкие шлевки с петлями - для полуколец, 5 шлевок на задних половинках | Да |  |  |
| Застежка брюк | Тесьма-молния |  |  |
| Передние половинки брюк с боковыми карманами, малыми прорезными карманами с листочкой | Да |  |  |
| На боковых участках расположены накладные фигурные карманы, застегивающиеся на тесьму-молния | Да |  |  |
| В области колена настрочены усилительные накладки, застегивающиеся на текстильную застежку, для пенопропиленовых вкладышей | Да |  |  |
| По низу боковых швов тесьма-молния с пуфтой | Да |  |  |
| Задние половинки брюк с усилительными накладками в области шва сидения, с прорезными карманами, застегивающимися на тесьму-молния | Да |  |  |
| Поверхностная плотность материала верха на м² | ≥ 310 и ≤ 320 | Грамм (г) |  |
| Количество (объем работы, услуги) / Единица измерения |  |  |  |
| 137/ Комплект (компл) |  |  |  |

Размеры

| Костюм зимний/ ветровлагозащитный |  |  |
| --- | --- | --- |
| рост/размер | Размеры в лекалах | Всего |
| 46/164 | 44-46/158-164 | 1 |
| 46/170 | 44-46/170-176 | 2 |
| 48/164 | 48-50/158-164 | 1 |
| 48/170 | 48-50/170-176 | 2 |
| 48/176 | 48-50/170-176 | 4 |
| 50/164 | 48-50/158-164 | 1 |
| 50/170 | 48-50/170-176 | 2 |
| 50/176 | 48-50/170-176 | 2 |
| 50/182 | 48-50/182-188 | 2 |
| 52/170 | 52-54/170-176 | 3 |
| 52/176 | 52-54/170-176 | 7 |
| 52/182 | 24-54/182-188 | 3 |
| 52/188 | 24-54/182-188 | 1 |
| 52/194 | 52-54/194-200 | 1 |
| 54/170 | 52-54/170-176 | 3 |
| 54/176 | 52-54/170-176 | 15 |
| 54/182 | 24-54/182-188 | 12 |
| 54/188 | 24-54/182-188 | 5 |
| 54/194 | 52-54/194-200 | 1 |
| 56/170 | 56-58/170-176 | 1 |
| 56/176 | 56-58/170-176 | 7 |
| 56/182 | 56-58/182-188 | 8 |
| 56/188 | 56-58/182-188 | 6 |
| 58/164 | 56-58/158-164 | 1 |
| 58/170 | 56-58/170-176 | 1 |
| 58/176 | 56-58/170-176 | 4 |
| 58/182 | 56-58/182-188 | 6 |
| 58/188 | 56-58/182-188 | 3 |
| 58/194 | 56-58/194-200 | 1 |
| 60/176 | 60-62/170-176 | 5 |
| 60/182 | 60-62/182-188 | 4 |
| 60/188 | 60-62/182-188 | 3 |
| 60/194 | 60-62/194-200 | 1 |
| 60/200 | 60-62/194-200 | 1 |
| 62/176 | 60-62/170-176 | 2 |
| 62/182 | 60-62/182-188 | 4 |
| 62/188 | 60-62/182-188 | 2 |
| 64/176 | 64-66/170-176 | 2 |
| 64/188 | 64-66/182-188 | 2 |
| 64/206 | 64-66/206-212 | 1 |
| 66/182 | 64-66/182-188 | 1 |
| 66/188 | 64-66/182-188 | 2 |
| 70/176 | 68-70/170-176 | 1 |
| ИТОГО |  | 137 |